7-07_store

// Поместите этот код в Arduino IDE

int Red_LED   = 8;          // красный светодиод тревоги

int Green_LED = 11;         // зелёный светодиод деж. режима

int LED_PIN_2 = 7;          // синий светодиод открытия

int Buzzer    = 6;          // зуммер

int Rain_sensor = A0;       // сенсор протечки

int Rain_detected;

int IN2 = 9;                 // Input2 подключен к выводу 9 на мотор

int IN1 = 10;

int BUTTON_PIN = 5;    // номер контакта 1 кнопки "Закрыть"

int BUTTON_PIN_2 = 4;  // номер контакта 2 кнопки "Открыть"

// переменные таймеров

uint32_t myTimer;

// переменные изменятся:

int  buttonState = 0;    // переменная для чтения состояния кнопки 1

int  buttonState_2 = 0;  // переменная для чтения состояния кнопки 2

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(Red_LED, OUTPUT);       // выход на красный светодиод тревоги

pinMode(Green_LED, OUTPUT);     // выход на зелёный светодиод деж. режима

pinMode(Buzzer, OUTPUT);        // выход на зуммер

pinMode(Rain_sensor, INPUT);    // выход на датчик дождя

pinMode (IN1, OUTPUT);          // выход на драйвер:

pinMode (IN2, OUTPUT);          // выход на драйвер:

pinMode (BUTTON_PIN,  INPUT_PULLUP);    // выход на кнопку 1

pinMode (BUTTON_PIN_2,  INPUT_PULLUP);  // выход на кнопку 2

pinMode (LED_PIN_2,  OUTPUT);   // выход на синий светодиод открытия

}

void loop()

{

buttonState =  digitalRead  (BUTTON_PIN);

buttonState_2 =  digitalRead  (BUTTON_PIN_2);

// управляем мотором в ручном режиме в соответствии с состоянием кнопки 1 (открыть)

if(buttonState == LOW) {

digitalWrite (IN1, HIGH);    // включить мотор

digitalWrite(Red_LED, HIGH); // включить светодиод

delay(7000); // 7 секунд

digitalWrite(IN1, LOW);      // выключить мотор

digitalWrite(Red_LED, LOW);  // выключить светодиод

}

// управляем мотором в ручном режиме в соответствии с состоянием кнопки 2 (закрыть)

if(buttonState_2 == LOW) {

digitalWrite (IN2, HIGH);      // включить мотор

digitalWrite(LED_PIN_2, HIGH); // включить светодиод

delay(7000); // 7 секунд

digitalWrite(IN2, LOW);        // выключить мотор

digitalWrite(LED_PIN_2, LOW);  // выключить светодиод

}

// управляем мотором в автоматическом режиме в соответствии с состоянием сенсора

Rain_detected = digitalRead(Rain_sensor);

Serial.println(Rain_detected);

delay(500);

if (Rain_detected == 0)

{

Serial.println("Обнаружена вода! Немедленно примите меры!");

if (millis() - myTimer >= 500) {   // таймер на 500 мс (2 раза в сек)

myTimer = millis();              // сброс таймера

// выполнить действие 1

digitalWrite(Red_LED, !digitalRead(Red_LED));

digitalWrite(Buzzer, !digitalRead(Buzzer));

}

digitalWrite(Green_LED, LOW);   // выключить светодиод деж. режима

digitalWrite (IN1, HIGH);       // включить мотор

}

else

{

Serial.println("Вода не обнаружена.");

digitalWrite(IN1, LOW);           // выключить мотор

digitalWrite(Red_LED, LOW);       // выключить светодиод

digitalWrite(Green_LED, HIGH);    // включить светодиод деж. режима

digitalWrite(Buzzer, HIGH);       // выключить зуммер

}

}